ELA-3300 Címkéző gép

Használati útmutató

(a kép illusztráció)

Figyelmeztetés

- Mielőtt elkezdené kezelni a gépet, olvassa el a teljes kezelési utasítást.

- Győződjön meg róla, hogy a gép le van földelve.

- Tartsa a munkaterületet a gép körül tisztán és ne hagyjon ott hulladék

anyagot.

- Munka közben hagyja a biztonsági védelmet a gépen. A védelmet csak a karbantartás esetén távolítsa el, nagyon óvatosa, és a karbantartás után helyezze vissza.

- Ne támaszkodjon a gépre. Mindenkor gondoskodjon a sík járófelületről, hogy munka közben ne essen el, vagy ne kelljen a munkafelületre támaszkodnia.

- Valamennyi beállítási-, ill. karbantartási munkát csak a gép lekapcsolt

állapotában végezzen el.

- Alkalmazzon megfelelő szerszámokat. Kerülje azon szerszámok

alkalmazását, amelyek nem megfelelők.

- Ne végezzen olyan műveletet vagy beállítást, amit nem ért.

- Ezeknek az utasításoknak a be nem tartása súlyos sérüléseket

eredményezhet.

Figyelem! A gépnek minden, a rendeltetésszerű használatot meghaladó, vagy attól eltérő használata tilos és nem rendeltetésszerűnek minősül. A gyártóval, vagy annak megbízottjával szemben támasztott, a gép nem rendeltetésszerű használatából származó károk következtében felmerülő bárminemű igény kizárt, ezekért a károkért kizárólag a felhasználó felel.

1. Üzemzavarok/ meghibásodások

Biztonsági utasítások

FIGYELEM! Sérülésveszély! A szakszerűtlen hibaelhárítás súlyos személyi sérülésekhez ill. anyagi károkhoz vezethet. Ezért ezeket a munkákat csak olyan, szakképzett dolgozó végezheti el, aki mind a gép üzemeltetését, mind pedig a biztonsági előírásokat megfelelően ismeri.

FIGYELEM! Áram általi veszély: Az elektromos alkatrészeken történő munkákat csak szakképesített személy végezheti a biztonsági előírások betartásával.

Mit tegyünk üzemzavar esetén

Alapvetően érvényes szabály:

- Ha személyre, dologi javakra, ill. az üzem biztonságára közvetlen veszélyt jelentő üzemzavar következik be, akkor azonnal le kell állítani a gépet a vészgombbal, vagy a főkapcsolóval.

- A gépet áramtalanítsa, és győződjön meg arról, hogy nem lehet újra bekapcsolni, amíg javítás alatt áll.

- A berendezésért felelős személyt értesítse azonnal a hibáról.

- Erre jogosult szakemberrel állapítassa meg a hibát és annak okát, majd hárítassa el a zavart.

2. Címkebefűzés

A címketekercs befűzését az alábbi rajz alapján kell elvégezni.

3. Címkézőgép irányítás

Az útmutatóban szereplő H 400 irányítókonzol elemeinek rajza és meghatározása:

- Bekapcsolás

- Kézi adagolás

- Funkciógomb

LED (be)

LED (villogó)

LED (ki)

- Visszalépés

- Előrelépés

- Bevitel

2.1 A kijelző gyorsmenüje

A működő alapkijelzőn a + gomb megnyomása után az úgynevezett Gyorsmenü paraméterei és alpontjai jelennek meg. Itt az alábbi alapértékeket találja: a készülék start késleltetése, a címkék stop késleltetése, a készülék sebessége, valamint a termék sebessége, és további paramétereket a konfigurációs menüpontban.

A szerkesztő módban az értékeket a + és a – gombokkal lehet növelni illetve csökkenteni. A Gyors Menüben a paraméterek változtatása azonnal érvénybe lép, vagyis nem kell várni a megváltoztatott érték szerinti állapotra. Amennyiben két percig nem nyomunk meg egy gombot sem, az alapkijelző jelenik meg és az utoljára használt érték kerül mentésre. Az összes többi paraméter esetében a változtatásokat a rendszer nem menti, ha két percen keresztül nem nyomunk meg egy gombot sem.

Ha még nem telt el két perc a gombnyomások között, akkor az enter gombbal tudjuk a megváltoztatott értéket elmenteni és megnézni az eredeti paramétereket. Ilyenkor az alap navigáció aktiválódik.

A zöld gomb megnyomása után egy grafikai OK szimbólum (fehér pipa fekete körben) jelenik meg egy rövid időre, amely jelzi, hogy az érték megváltozott.

A funkció gombbal tudunk a paraméterekből vagy a szerkesztőből kilépni (anélkül, hogy a változtatásokat a rendszer elmentené) és a kijelző alapállapota jelenik meg.

2.1.1. A formátum kiválasztása (Gyorsmenü paraméter, opcionális)

Skála: 01-30

Miután megadtuk és aktiváltuk a kívánt formátumot itt könnyen és gyorsan tudunk új formátumot választani. Válasszuk ki a „No formats” utasítást, hogy inaktiváljuk a formátumot. Ez a gyorsmenü paraméter is inaktiválódik. A korábban beállított formátumokat azonban a rendszer elmenti és bármikor előhívhatóak

2.1.2. Startkésleltetés (gyorsmenü paraméter)

Tartomány 0-800 mm

Ez az alapérték határozza meg a késleltetést a startjel és az aktuális címkeindulás között.

Éppen ezért a címke pozíciója a terméken változtatható.

Figyeljünk arra is, hogy a termék számára megadott maximális sebesség miatt (113. paraméter) az értékek tartománya (minimális érték) is változik.

2.1.3 Stopkésleltetés (gyorsmenü paraméter)

Tartomány 0-400 mm

Ez az érték határozza meg a címke a címkekitolás értékét a leadó élen

Figyelem: A beállított érték ne legyen nagyobb a címke hosszánál, mert ebben az esetben több címke is leadódik.

Figyeljünk arra is, hogy a címke számára megadott maximális sebesség miatt (112. paraméter, csak Műszaki Segítségnyújtás esetén) az értékek tartománya (minimális érték) is változik.

2.1..4. A készülék sebessége (gyorsmenü paraméter)

Tartomány:

Ezzel a paraméterrel a címketekercs sebességét állíthatjuk. A minimális és maximális sebesség megegyezik a használt hajtás teljesítményével.

A forgó jeladó használatával ez a paraméter állítja be a sebességet a kézi adagoláshoz (a zöld gomb megnyomása után)

a.) Fék beállítása

A címketekercs fékje

A CÍMKETEKERCS BEFŰZÉSE

>A ábra: A fékezőlemezt a szétkapcsoláshoz tolja az a irányba, a meglazításhoz pedig egy

időben  a b irányba (B ábra)!

>C ábra: Fűzze be a tekercset a fékezőlemez alá.

Nyomja a fékezőlemezt a c irányba, amíg az a helyére nem ugrik!

A FÉKEZŐERŐ BEÁLLÍTÁSA

A fékezőerő gyárilag van beállítva.

Ha szükséges, módosítsa a következők szerint:

>D/E ábra: Lazítsa meg az 1-es csavart!

Fordítsa el a 2-es szabályozólemezt balra, vagy jobbra, míg a címketekercs simán, de érezhető ellenállás mellett be nem csúszik a fékezőlemez alá!

Szorítsa meg az 1-es csavart!

TISZTÍTÁS

>F ábra: A fékezőlemezt a szétkapcsoláshoz tolja az a irányba, a meglazításhoz és a teljes

kiakadáshoz pedig egy időben  a b irányba (G-I ábra)!

Tisztítsa meg a fékezőlemezt! A tisztítás után tolja vissza a fékezőlemezt, míg be nem kattan a helyére.

b.) Címkeköz érzékelő

Címkeérzékelő FS03

Az FS03-as címkeérzékelő egy önfejlesztő egység, amely alkalmas papír címkék és elektromosan vezető címkék (fémmel bevont/pl.: alumínium) érzékelésére is. Az egység úgy van beállítva, hogy aktívan reagáljon a címke elhaladására (1 jelzés/címke). Az egységen található LED mutatja a jelenlegi kapcsolt kibocsátást (felvillan a címkék felett és elalszik a köztük lévő hézag felett).

Az FS03-ban kétféle működési módot lehet beállítani „munka módot” és beállítási módot”, melyeket a következőkben részletezünk.

Amennyiben szükséges, minden beállítást egy egyszerű beállító gomb segítségével lehet végrehajtani. A különböző állapotokat, eredményeket és jelzéseket egy LED-en keresztül lehet ellenőrizni, amely zölden és pirosan tud világítani.

Munka üzemmód (normál üzemmód)

Ez a normál működés módja. A beállítások már korábban megtörténtek rajta (lásd a „Beállítási mód” fejezetet).

KERESZTIRÁNYÚ BEÁLLÍTÁS

>Emelje meg enyhén az érzékelőt az elejénél

fogva,és csúsztassa a kívánt helyre az 1-es sínen!

4. Kezelőpanel-paraméterezések

Kezelőpanel a kijelző alatti gombsorral, a numerikus gombokkal, valamint a potenciométerrel. A berendezés bekapcsolását követően a bejelentkező kép jelenik meg a kijelzőn:

A további képváltásokhoz a jobb szélen található lefelé mutató nyilat kell megnyomni, a kijelző alatti gombsoron.

Amennyiben a korábbi munkafázisokban hiba jelentkezett, azokat a baloldalon lévő „ALM” gomb megnyomásával (kijelző alatti gombsoron) tudjuk lekérdezni (címkézési hiba, vészkör hiba…).

A lefelé tartó gomb megnyomását követően a következő ablakot láthatjuk a kijelzőn:

Az fenti menüpontban a címkézési darabszámot tudjuk leolvasni 99999 darab értékig. Az értékek törlése a „CLR” gombbal történik. Ezzel lehetőség nyílik a munkafázisonként történő címkézési darabszám számlálásra.

Továbblépés a menüben a lefelé mutató nyíllal történik, melyre a következő kép jelenik meg a kijelzőn:

A címkézési sebességet m/min tudjuk állítani. A címkézési sebesség paramétereinek beállításával a forgatómű sebességét tudjuk állítani, vagyis, hogy a forgatómű milyen sebességgel forgassa a címkézendő terméket. Forgatómű sebesség: A forgatómű sebessége határozza meg a címkézési sebességet, mivel a termék forgásának illetve a címkeleadási sebességnek meg kell egyeznie, különben a címke nem simul rá a termékre tökéletesen. A megfelelő sebesség beállítása szükséges mind a forgatóműnek mind a címkéző berendezésnek.

A beállítást a kijelző alatt lévő „Set” gomb megnyomásával tudjuk elkezdeni. A gomb megnyomását követően a számok mögötti háttér megváltozik, és lehetőség nyílik az értékek megadására. A numerikus gombsorral tudjuk megadni tetszőleges értékek között. Az adatokat az „Enter” gomb megnyomásával tudjuk jóváhagyni.

Továbblépés a menüben a lefelé mutató nyíllal történik, melyre a következő kép jelenik meg a kijelzőn:

A szállítópálya sebességét alaphelyzetben nem indokolt állítani.  Amennyiben gyártósorba integráljuk a gépet, a következő módon tudjuk a beállítást elvégezni:

A kijelző alatt lévő „Set” gomb megnyomásával tudjuk elkezdeni. A gomb megnyomását követően a számok mögötti háttér megváltozik, és lehetőség nyílik az értékek megadására. A numerikus gombsorral tudjuk megadni tetszőleges értékek között. Az adatokat az „Enter” gomb megnyomásával tudjuk jóváhagyni.

Továbblépés a menüben a lefelé mutató nyíllal történik, melyre a következő kép jelenik meg a kijelzőn:

A forgatómű késleltetés, valamint a szállítószalag sebességének állítása szorosan összekapcsolódik. Ezzel a beállítással a tárgyérzékelő szenzor, és a forgatómű elindítása közti időt tudjuk beállítani. Amennyiben a szállítópálya sebessége magas, ezt az értéket csökkenteni kell, amennyiben lassú a pálya sebessége, az értéket növelni kell. Ha túl hamar zár a termékre a forgatómű, akkor az értéket növelni kell, ha túlkésőn szorítaná a terméket a forgatómhöz, akkor csökkenteni kell az értéket.

Az érték módosítását a kijelző alatt lévő „Set” gomb megnyomásával tudjuk elkezdeni. A gomb megnyomását követően a számok mögötti háttér megváltozik, és lehetőség nyílik az értékek megadására. A numerikus gombsorral tudjuk megadni tetszőleges értékek között. Az adatokat az „Enter” gomb megnyomásával tudjuk jóváhagyni.

Továbblépés a menüben a lefelé mutató nyíllal történik, melyre a következő kép jelenik meg a kijelzőn:

A rásimítás késleltetéssel tudjuk beállítani, hogy a forgatómű mennyi ideig forgassa a terméket a címke leadó él előtt. A túlforgatás a címkézés befejezését történő további forgatást jeleni, mely lehetővé teszi a címke teljes lesimítását a termékre. Az érték módosítását a kijelző alatt lévő „Set” gomb megnyomásával tudjuk elkezdeni. A gomb megnyomását követően a számok mögötti háttér megváltozik, és lehetőség nyílik az értékek megadására. A numerikus gombsorral tudjuk megadni tetszőleges értékek között. Az adatokat az „Enter” gomb megnyomásával tudjuk jóváhagyni.

Továbblépés a menüben a lefelé mutató nyíllal történik, melyre a következő kép jelenik meg a kijelzőn:

A pozícióérzékelés nem alapfelszereltsége a berendezésnek. Amennyiben a megrendelő igényt tart rá, egy szenzor kerül beépítésre, amely a terméken található előre definiált pozíciót (hegesztést, vagy már felragasztott címkén lévő markáns mintát…) érzékeli, és az érzékeléskor ad indító jelet a címkelefejtésre. A funkció aktiválását a kijelző alatt lévő „Set” gomb megnyomásával tudjuk elkezdeni. A gomb megnyomását követően a számok mögötti háttér megváltozik, és lehetőség nyílik a számok megadására. A numerikus gombsorral tudjuk megadni tetszőleges értékek között. Az adatokat az „Enter” gomb megnyomásával tudjuk jóváhagyni.

Továbblépés a menüben a lefelé mutató nyíllal történik, melyre a következő kép jelenik meg a kijelzőn:

Bypass üzemmódban kizárólag a szállítószalag működik, a forgatómű, a tárgyérzékelő, valamint a besoroló egység kikapcsolt állapotba kerül.

A funkció aktiválását a kijelző alatt lévő „Set” gomb megnyomásával tudjuk elkezdeni. A gomb megnyomását követően a számok mögötti háttér megváltozik, és lehetőség nyílik a számok megadására. A numerikus gombsorral tudjuk megadni tetszőleges értékek között. Az adatokat az „Enter” gomb megnyomásával tudjuk jóváhagyni.

Továbblépés a menüben a lefelé mutató nyíllal történik, melyre a következő kép jelenik meg a kijelzőn:

A szerviz menüben lehetőség van a szállítópálya, a forgatómű, valamint a megfogó kézi vezérlésére.

A funkciók aktiválását a kijelző alatt lévő „Set” gomb megnyomásával tudjuk elkezdeni. A gomb megnyomását követően a számok mögötti háttér megváltozik, és lehetőség nyílik a számok megadására. A numerikus gombsorral tudjuk megadni, hogy melyik funkciót szeretnénk. Az adatokat az „Enter” gomb megnyomásával tudjuk jóváhagyni.

5. Beállítási lehetőségek

Attól függően, hogy milyen átmérőjű terméket szeretnénk címkézni, számtalan beállítási lehetőség segíti a gép kezelőjét:

5/1. Címkézési magasság beállítása

A címkézési magasságot az ábrán látható állító karral -mely a címkéző fejen helyezkedik el-, lehet beállítani fokozatmentesen. A beállítást a gép működése közben kell elvégezni, így azonnal láthatjuk az optimális címkemagasságot a próba címkék felhelyezésekor.

5/2. Sorolmű beállítása

A sorolómű pozíciója fix, az ellentartó korlátot lehet precízen beállítani. A helyes beállításához helyezzen 2-3 terméket a mozgó szállítószalagra úgy hogy a termékek megakadjanak a soroló műben, majd finoman állítsa kifelé a tekerőgomb segítségével, úgy hogy az elhaladó termékek távolsága legalább 30-40cm legyen.

A Besoroló sebességének állítása:

A szivacsozott soroló henger a termékek közti egyenlő távolság biztosításáért felel. A helyes beállítás a termék átmérőjétől, illetve a szalagsebességtől függ.

A sebesség fokozatmentes állítását a kezelőpanelen található potenciométerrel végezhetjük el.

5/3. Ellennyomó beállítása

A címkézéshez a terméket megfelelően a forgatóhengerhez kell szorítani. Ehhez az ellennyomó hengerpár pontos beállítása szükséges. A beállítást úgy végezzük el, hogy a levegőelzáró szelepet elzárjuk, így kézzel is mozgathatóvá válik a hengerpár. Egy terméket helyezünk a forgatógörgő elé, majd a hengerpárt kézzel kitoljuk. A megfelelő szorításhoz a kézi kerékkel addig toljuk, míg a termék enyhén belenyomódik a szivacsgörgőkbe. A teljesen kitolt állapotot a munkahengeren elhelyezett sárga LED világításával lehet ellenőrizni.

5/4. Szállítószalag beállítása

A szállítószalag sebességét a kezelőpanelen keresztül lehet állítani. A sebesség módosítása a gép átadását követően nem indokolt.

A szállítószalag feszessége a feszítő elem, és a csapágyház között található csavar segítségével állítható be. A beállításkor fokozott figyelmet fordítsunk arra, hogy a szállítószalag mindkét oldalán azonos mértékben állítsunk a feszítő csavar pozícióján. A beindítást követően amennyiben a szállítószalag valamelyik irányba elmozdul, és nem párhuzamosan fut a szállítópálya oldalával, úgy a beállító csavar alkalmas a finom beállításra. A műveletet követően minden esetben a rögzítő csavarral fixáljuk a beállítást.

5/5. Levegő főelzáró szelep

A szelepen található kék színű csap elfordításával tudjuk szabályozni a levegő áramlását.

„EXH” feliratnál van zárt állapotban, „open” feliratnál nyitott állapotban.

Az ideális nyomást minden esetben biztosítani kell a berendezésnek az optimális működéshez, melynek értéke: 4-5 bar

6. A berendezés karbantartása

- A karbantartáshoz a berendezést áramtalanítsuk, hálózati csatlakoztatását szüntessük meg.

- A berendezést és annak hálózati vezetékét mindig tartsuk tisztán, szárazon, óvjuk a portól, mechanikai, valamint vegyi hatásoktól, folyadékoktól.

- A külső burkolatot száraz (enyhén nedves) ruhával por mentesítsük. Ne használjunk agresszív tisztítószereket. Kerüljük a nedvesség berendezésbe jutását.

- A heveder alkohol alapú tisztítószerekkel tisztítható

- A hálózati kábel és csatlakozó tisztítását különös gonddal végezzük. Hibás, sérült kábelt a hálózathoz csatlakoztatni tilos!

7. Technikai paraméterek

Teljesítményfelvétel: max. 900W

Feszültség: 230V/ 50Hz

Működési hőmérséklet: +5 ....+ 40°C

Védettség: IP20/40

Gyártó: ENDI Engineering Kft

Gyártási év: ……………

Megfelelőségi nyilatkozat

A termék gyártója és székhelye:

…………………

A termék megnevezése: ELA3300 címkézőgép

Az ENDI Engineering Kft igazolja, hogy a fentiekben megnevezett termék megfelel a

### 89/392/EEC EK, 2006/42/EC Gépészeti Irányelvnek,

### 73/23 EEC Kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelveknek,

és rendelkezik a CE megfelelőségi jelöléssel.

Lábatlan, ………………..

………………………………..

Ügyvezető