ELT-2410 címkéző berendezés

Használati útmutató

Figyelmeztetés

- Mielőtt elkezdené kezelni a gépet, olvassa el a teljes kezelési utasítást.

- Győződjön meg róla, hogy a gép le van földelve.

- Tartsa a munkaterületet a gép körül tisztán és ne hagyjon ott hulladék

anyagot.

- Munka közben hagyja a biztonsági védelmet a gépen. A védelmet csak a karbantartás esetén távolítsa el, nagyon óvatosa, és a karbantartás után helyezze vissza.

- Ne támaszkodjon a gépre. Mindenkor gondoskodjon a sík járófelületről, hogy munka közben ne essen el, vagy ne kelljen a munkafelületre támaszkodnia.

- Valamennyi beállítási-, ill. karbantartási munkát csak a gép lekapcsolt

állapotában végezzen el.

- Alkalmazzon megfelelő szerszámokat. Kerülje azon szerszámok

alkalmazását, amelyek nem megfelelők.

- Ne végezzen olyan műveletet vagy beállítást, amit nem ért.

- Ezeknek az utasításoknak a be nem tartása súlyos sérüléseket

eredményezhet.

Figyelem! A gépnek minden, a rendeltetésszerű használatot meghaladó, vagy attól eltérő használata tilos és nem rendeltetésszerűnek minősül. A gyártóval, vagy annak megbízottjával szemben támasztott, a gép nem rendeltetésszerű használatából származó károk következtében felmerülő bárminemű igény kizárt, ezekért a károkért kizárólag a felhasználó felel.

2. Üzemzavarok/ meghibásodások

Biztonsági utasítások

FIGYELEM! Sérülésveszély! A szakszerűtlen hibaelhárítás súlyos személyi sérülésekhez ill. anyagi károkhoz vezethet. Ezért ezeket a munkákat csak olyan, szakképzett dolgozó végezheti el, aki mind a gép üzemeltetését, mind pedig a biztonsági előírásokat megfelelően ismeri.

FIGYELEM! Áram általi veszély: Az elektromos alkatrészeken történő munkákat csak szakképesített személy végezheti a biztonsági előírások betartásával.

Mit tegyünk üzemzavar esetén

Alapvetően érvényes szabály:

- Ha személyre, dologi javakra, ill az üzem biztonságára közvetlen veszélyt jelenző üzemzavar következik be, akkor azonnal le kell állítani a gépet a vészgombbal, vagy a főkapcsolóval.

- A gépet áramtalanítsa, és győződjön meg arról, hogy nem lehet újra bekapcsolni, amíg javítás alatt áll.

- A berendezésért felelős személyt értesítse azonnal a hibáról.

- Erre jogosult szakemberrel állapítassa meg a hibát és annak okát, majd hárítassa el a zavart.

3. Címkebefűzés

A címketekercs befűzését a mellékelt rajz alapján kell elvégezni.

## 4. A berendezés karbantartása

- A karbantartáshoz a berendezést áramtalanítsuk, hálózati csatlakoztatását szüntessük meg.

- A berendezést és annak hálózati vezetékét mindig tartsuk tisztán, szárazon, óvjuk a portól, mechanikai, valamint vegyi hatásoktól, folyadékoktól.

- A külső burkolatot száraz (enyhén nedves) ruhával por mentesítsük. Ne használjunk agresszív tisztítószereket. Kerüljük a nedvesség berendezésbe jutását.

- A hálózati kábel és csatlakozó tisztítását különös gonddal végezzük. Hibás, sérült kábelt a hálózathoz csatlakoztatni tilos!

5. Kezelőpanel

A berendezés kezelőfelületén a következő feliratozott kapcsolók találhatók:

- Vészleállító gomb

- Főkapcsoló

- Láncos görgős szállítópálya sebesség állító potenciométer

- Címkézési sebesség állító potenciométer

- Címkéző fej elindító/leállító gomb

6. Beállítási lehetőségek

Attól függően, hogy milyen átmérőjű terméket szeretnénk címkézni, számtalan beállítási lehetőség segíti a gép kezelőjét:

6/1. Címkézési magasság beállítása

A címkézési magasságot a címkéző applikátor mögött található állító karral lehet beállítani fokozatmentesen. A beállítást a gép működése közben kell elvégezni, így azonnal láthatjuk az optimális címkemagasságot a próba címkék felhelyezésekor.

6/2. Címkeköz érzékelő beállítása

Címkeérzékelő FS03

Az FS03-as címkeérzékelő egy betanulós egység, amely alkalmas papír címkék és elektromosan vezető címkék (fémmel bevont/pl.: alumínium) érzékelésére is.  Az egység úgy van beállítva, hogy aktívan reagáljon a címke elhaladására (1 jelzés/címke). Az egységen található LED mutatja a jelenlegi kapcsolt kibocsátást (felvillan a címkék felett és elalszik a köztük lévő hézag felett). Az FS03-ban kétféle működési módot lehet beállítani „munka módot” és beállítási módot”, melyeket a következőkben részletezünk. Amennyiben szükséges, minden beállítást egy egyszerű beállító gomb segítségével lehet végrehajtani.  A különböző állapotokat, eredményeket és jelzéseket egy LED-en keresztül lehet ellenőrizni, amely zölden és pirosan tud világítani.

A beállításkor a címkeköz fölé kell állítani az érzékelőt, és a nyomógombot 3 másodpercig nyomva tartani ebben az állapotban. Ezek után az érzékelőt a normál címke fölé kell pozícionálni. A berendezés ettől kezdve automatikusan érzékeli a címkeközöket.

Keresztirányú beállítás:

Emelje meg enyhén az érzékelőt az elejénél fogva, és csúsztassa a címke középvonalába.

6/3. Forgatómű beállítása

A megvezető lap vázszerkezetén függőlegesen elhelyezett menetes orsó végén található kézi kerékkel lehet a címkézendő termék átmérőjéhez igazítani a forgatómű megvezetését. Ideális beállításnak az tekinthető, ha a termék a címkefelhelyezés közben könnyedén, deformálódásmentesen fordul körbe.

A forgatómű sebességét a kezelőpanel (szemből nézve) bal oldalán található potenciométerek közül a jobb oldali  potenciométerrel lehet szabályozni.

A címkelefejtés, és a forgatómű sebessége együtt szabályozható az elöbb említett potenciométerrel.

Fontos, hogy a szállítópálya, valamint a forgatómű sebessége párhuzamosan legyen szabályozva, hogy a címkék adagolása, és simítása optimális legyen.

6/3. Szállítópálya beállítása

A láncos-görgős szállítópálya feszessége a feszítő elem, és a csapágyház között található csavar segítségével állítható be. A beállításkor fokozott figyelmet fordítsunk arra, hogy a szállítópálya mindkét oldalán azonos mértékben állítsunk a feszítő csavar pozícióján. A beindítást követően amennyiben a szállítópálya valamelyik irányba elmozdul, és nem párhuzamosan fut a szállítópálya oldalával, úgy a beállítócsavar alkalmas a finom beállításra. A műveletet követően minden esetben a rögzítőcsavarral fixáljuk a beállítást.

A görgős szállítópálya sebességét a kezelőpanel (szemből nézve) bal oldalán található potenciométerrel lehet szabályozni.

7. Technikai paraméterek

Teljesítményfelvétel: max 500W

Feszültség: 230V/ 50Hz

Működési hőmérséklet: +5 ....+ 40°C

Védettség: IP20/40

Gyártó: ENDI Engineering Kft

Gyártási év: …………..

Megfelelőségi nyilatkozat

A termék gyártója és székhelye:

………………………

A termék megnevezése: címkéző berendezés ( Sorozatszám: -ELT-2410)

Az ENDI Engineering Kft igazolja, hogy a fentiekben megnevezett termék megfelel a

### 89/392/EEC EK, 98/37/Ek  Gépészeti Irányelvnek,

### 73/23 EEC Kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelveknek,

és rendelkezik a CE megfelelőségi jelöléssel.

Lábatlan, ……………….

……………………….

Ügyvezető